АК50Б – [Х1 ...–]Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 , [Х9 ...,], Х10…А, Х11…Iн , Х12Х13, ТУ16-522.136-78

АК50Б   — Cерия выключателя

Х1 ...       — 400 - для выключателей переменного тока частотой 400 Гц

Х2           — Число полюсов: 2 или З

Х3 Х4      — Вид максимального расцепителя: М - электромагнитный; МГ - комбинированный

Х5 Х6 Х7 — Климатическое исполнение и категория размещения: ОМ2 - защищенного исполнения ОМЗ - открытого исполнения

Х9 ...      — Род тока:

50 Гц - указывается для выключателей переменного тока частотой 50 Гц

постоянный - указывается для выключателей постоянного тока

Х10 ...А  — Номинальный ток расцепителей

Х11 ...IH — Уставка по току срабатывания максимальных расцепителей

Х12Х13     — Защищенное исполнение: IP54 (с сальниками) IP54 (с кабельными вводами)